10.1 组合逻辑设计

一、组合逻辑控制单元框图

节拍信号Ti：循环序列，在第i个周期时拉高

二、微操作的节拍安排

采用 同步控制方式

一个 机器周期 内有 3个节拍（时钟周期）

CPU 内部结构采用非总线方式

安排微操作时序的原则：

原则一：微操作的先后顺序不得随意更改

原则二：被控对象不同的微操作，尽量安排在一个节拍内完成（尽量并行）

原则三：占用时间较短的微操作，尽量安排在一个节拍内完， 并允许有先后顺序

取指周期微操作的节拍安排

间址周期微操作的节拍安排

执行周期微操作的节拍安排

中断周期微操作的节拍安排

三、组合逻辑设计步骤

1. 列出操作时间表

2. 写出微操作命令的最简表达式

3. 画出逻辑图

10.2 微程序设计

一、微程序设计思想的产生

一条机器指令对应一个微程序 存入ROM

完成一条机器指令/一个微程序，需要完成多个微操作命令

二、微程序控制单元框图及工作原理

1. 机器指令对应的微程序

2. 微程序控制单元的基本框图

3. 工作原理

关键： ➢ 微指令的 操作控制字段如何形成微操作命令

➢ 微指令的 后续地址如何形成

三、微指令的编码方式（控制方式）

1. 直接编码（直接控制、不译码）方式

在微指令的操作控制字段中，每一位代表一个微操作命令，‘1’表示该信号有效

译码速度最快，但占用字长较长

2. 字段直接编码方式

将微指令的控制字段分成若干“段”，每段经译码后发出控制信号

（显式编码：一个控制信号由一个字段译码决定）

每个字段中的命令是互斥的

缩短了微指令字长，但增加了译码时间

3. 字段间接编码方式

隐式编码：一个控制信号需要经过多个字段译码决定

4. 混合编码

直接编码和字段编码（直接和间接）混合使用

5. 其他

微指令中设常数字段等

四、微指令序列地址的形成

1. 微指令的 下地址字段 指出

2. 根据机器指令的 操作码 形成

3. 增量计数器：( CMAR ) + 1 -> CMAR

4. 分支转移

5. 通过测试网络

6. 由硬件产生微程序入口地址

第一条微指令地址：由专门硬件产生

中断周期：由硬件产生中断周期微程序首地址

7. 后续微指令地址形成方式原理图

五、微指令格式

1. 水平型微指令

一次能定义并执行多个并行操作

如 直接编码、字段直接编码、字段间接编码、直接和字段混合编码

2. 垂直型微指令

类似机器指令操作码的方式，并行能力不强，但有严格的顺序结构

由微操作码字段规定微指令的功能

3. 两种微指令格式的比较

(1) 水平型微指令比垂直型微指令 并行操作能力强，灵活性强

(2) 水平型微指令执行一条机器指令所要的微指令数目少，速度快

(3) 水平型微指令 用较短的微程序结构换取较长的微指令结构

(4) 水平型微指令与机器指令差别大

六、静态微程序设计和动态微程序设计

静态 微程序无须改变，采用 ROM

动态：改变微指令和微程序来改变机器指令，有利于仿真，采用EPROM(可擦只读存储器)

七、毫微程序设计

1. 毫微程序设计的基本概念

微程序设计 用 微程序解释机器指令

毫微程序设计 用 毫微程序解释微指令

毫微指令与微指令 的关系好比 微指令与机器指令 的关系

2. 毫微程序控制存储器的基本组成

九、微程序设计举例

具体步骤：首先写出对应机器指令的全部微操作及节拍安排，然后确定微指令格式，最后编写出每条微指令的二进制代码（称为微指令码点）