5.1 概述

I/O系统的性能

吞吐率（I/O带宽）

响应时间（等待延迟）

二、输入输出系统的组成

由I/O软件和I/O硬件两部分组成

1. I/O软件

（1）I/O指令：CPU指令的一部分

（2）通道指令：通道自身的指令，由通道从主存中取出并执行

2. I/O硬件

带有接口的I/O系统的硬件组成：接口模块+I/O设备

带有通道的I/O系统的硬件组成：通道+设备控制器+I/O设备

三、I/O 设备与主机的联系方式

1. I/O 设备编址方式

(1) 统一编址：将I/O地址看作是存储器地址的一部分，访问I/O指令与访存指令一致

(2) 不统一编址：I/O地址和存储器地址分开，需设计并使用专用的I/O指令

2. 设备寻址：由I/O指令的设备吗字段指出设备号，用设备选择电路识别是否被选中

3. 传送方式

(1) 串行：n位数据同时在CPU与I/O设备间传递

(2) 并行：一个时刻只传送一位数据，不同时刻连续传送一串数据

4. 联络方式

（1）立即响应：慢速设备，与CPU发生联系时已处于等待状态

（2）异步工作采用应答信号：I/O设备与主机工作速度不匹配时

（3）同步工作采用同步时标：I/O设备与CPU速度完全同步

5. I/O 设备与主机的连接方式

(1) 辐射式连接：每台设备都配有一套控制线路和一组信号线。不便于增删设备

(2) 总线连接：便于增删设备

四、I/O设备与主机信息传送的控制方式

1. 程序查询方式（串行）

CPU一旦启动I/O设备后，就通过程序不断查询I/O设备的状态标记，直到I/O设备准备就绪，再执行后续操作

2. 程序中断方式（并行）

CPU启动I/O设备后，继续执行自身程序。I/O设备准备就绪后向CPU发送中断请求。

3. DMA 方式

主存和 I/O 之间有一条直接数据通路。

若出现CPU和DMA同时访问主存，CPU总是将总线占有权让给DMA（周期挪用/周期窃取），窃取的时间一般为一个存取周期。

5.2 I/O设备

一、概述

三类I/O设备：人机交互设备、计算机信息存储设备、机-机通信设备

下面主要介绍人机交互设备

二、输入设备

键盘：按键-查出按下哪个键-翻译为ASCII码发送给计算机

确认按键的方法：硬件实现（通过计数器重复扫描键盘每一个键，有键按下时读出对应地址ROM的内容）、软件实现（结构简单但速度较慢）

鼠标：机械式、光电式

触摸屏：电阻式、电容式（不可戴手套触摸）、表面超声波式（不受温度湿度变化的影响）

三、输出设备

1. 显示器

尺寸：对角线长度

刷新频率：一般大于30次/秒时，人眼不会感到闪烁

CRT(阴极射线管)字符/图形显示器的组成

1）刷新/显示存储器VRAM：

对于图像显示器：容量=分辨率×log2灰度等级 b

对于字符显示器：容量=可显示字符数×(字符编码位数+闪烁1位)  b

2）字符发生器：将ASCII码转换为光点矩阵

3）CRT控制器

2. 打印机

是一种硬拷贝设备。

(1) 击打式：点阵式（逐字、逐行）

(2) 非击打式：激光（逐页）喷墨（逐字）

四、其他I/O设备

汉字处理设备：输入码(输入和识别)、内码(由输入码转换而来，计算机内只能加工处理内码)、字形码(显示和打印输出)

五、多媒体技术

采样原理：只有采样频率大于等于2被的原始信号的频率时，才能保证采样后信号不失真地恢复为原始信号

音视频信号数据总量 = (信号各分量带宽之和)×2×分量数字化后的位数 b

5.3 I/O 接口

主机与I/O设备之间设置的硬件电路+软件控制

接口 = 若干端口（数据端口、控制端口、状态端口） + 控制逻辑

二、接口的功能和组成

1. 总线连接方式的 I/O 接口电路

2. 接口的功能和组成

D完成触发器、B工作触发器

D=0,B=0 暂停

D=1,B=0 准备就绪

D=0,B=1 正在工作/准备

三、接口类型

按数据传送方式分类：并行接口、串行接口

按功能选择的灵活性分类：可编程接口、不可编程接口

按通用性分类：通用接口、专用接口

按数据传送的控制方式分类：中断接口、DMA 接口

5.4 程序查询方式

不断按优先级逐级查询各设备接口的状态标记

查询操作

5.6 DMA 方式

一、DMA 方式的特点

DMA与主存交换数据的三种方式：

(1) 停止 CPU 访问主存：控制简单，CPU 处于不工作状态或保持状态

未充分发挥 CPU 对主存的利用率

(2) 周期挪用（或周期窃取）

DMA 访问主存有三种可能

• CPU 此时不访存

• CPU 正在访存：结束后将总线占有权让出

• CPU 与 DMA 同时请求访存：I/O优先访存

(3) DMA 与 CPU 交替访问：适用于CPU的工作周期比主存存取周期长的情况

将一个CPU周期分为两个分周期C1、C2，其中C1时CPU不访存，DMA访存。

二、DMA 接口的功能和组成

1. DMA 接口功能

(1) 向CPU申请 DMA 传送

(2) 处理总线 控制权的转交

(3) 管理系统总线、控制数据传送

(4) 确定数据传送的首地址和长度；修正 送过程中的数据地址和长度

(5) DMA传送结束时，给出操作完成信号

主存地址寄存器AR：存放主存中需要交换数据的地址，每次传送数据前必须设置好。传送过程中，每交换一次数据，将AR内容＋1，直到一批数据传送完成为止。

字计数器WC：预设为待交换字数的补码值，每交换一次自加1，直到为0即产生最高位进位时，表示该批数据传送完毕。

数据缓冲寄存器BR；设备地址寄存器DAR

DMA控制逻辑：DREQ（设备每准备好一个数据字/一个字传送完毕时，向DMA接口提出申请）、HRQ（收到申请的DMA接口向CPU发出总线使用权的请求信号）、HLDA（CPU响应信号）

中断机构：收到WC的溢出信号后，向CPU发出中断请求，让CPU做DMA操作的后处理，目的是报告一批数据传送结束。

设备地址寄存器DAR：存放I/O设备的设备码

DARK：通知设备已被授予一个DMA周期

三、DMA 的工作过程

1. DMA 传送过程：预处理、数据传送、后处理

(5) 后处理

校验送入主存的数是否正确

是否继续用 DMA

测试传送过程是否正确，错则转诊断程序

由中断服务程序完

2. DMA 接口与系统的连接方式

(1) 具有公共请求线的 DMA 请求：CPU链式查询DMA请求

(1) 独立的DMA 请求：每个DMA接口各有一对独立的DMA请求线和DMA响应线

3. DMA 方式与程序中断方式的比较

中断请求目的

四、DMA 接口的类型

1. 选择型：在物理上连接多个设备，在逻辑上只允许连接一个设备

2. 多路型：在物理上连接多个设备，在逻辑上允许连接多个设备同时工作

各个设备采用字节交叉的方式通过DMA接口进行数据传送，位每个设备都设置了一套寄存器，分别存放各自的传送参数。