9.1 微操作命令的分析

完成一条指令分 4 个工作周期：取指周期、间址周期、执行周期、中断周期

最后一步为将有效地址送至指令寄存器IR 的地址字段

或

注意：栈底为高地址，栈顶为低地址

9.2 控制单元的功能

一、控制单元的外特性

1. 输入信号

(1) 时钟：	CU 受时钟控制

每一个时钟脉冲中，CU发送一个操作命令或一组需同时执行的操作命令

(2) 指令寄存器：OP ( IR ) -> CU

(3) 标志：CU的行为依赖于CPU当前所处状态

(4) 外来信号：如INTR 中断请求、HRQ 总线请求、DMA请求

2. 输出信号

(1) CPU 内的各种控制信号

(2) 送至控制总线的信号

二、控制信号举例

1. 不采用 CPU 内部总线的方式

以 ADD @ X 为例

2. 采用 CPU 内部总线方式

三、多级时序系统

1. 机器周期

定义：所有指令执行过程中的一个基准时间

考虑因素：每条指令的执行步骤、每一步骤所需的时间

确定：以访问一次存储器的时间为基准

若指令字长 = 存储字长，则取指周期 = 机器周期

（访问一次存储器的时间就能取出一条指令）

一个机器周期内可完成若干个微操作

2. 时钟周期（节拍、状态）

时钟周期是控制计算机操作的最小单位时间

用时钟周期控制产生一个或几个微操作命令

3. 多级时序系统

指令周期：CPU取出并执行一条指令所需的全部时间，即完成一条指令的时间。

机器周期：所有指令执行过程中的一个基准时间，通常以存取周期作为机器周期。

时钟周期：机器主频的倒数，也可称为节拍，是控制计算机操作的最小单位时间。

三者关系：一个指令周期包含若干个机器周期，一个机器周期又包括若干个时钟周期，每个指令周期内的机器周期数可以不等，每个机器周期内的时钟周期数也可以不等。

机器周期、节拍（状态）组成多级时序系统

一个指令周期包含若干个机器周期

一个机器周期包含若干个时钟周期

4. 机器速度与机器主频的关系

在机器周期所含时钟周期数相同的前提下，两机平均指令执行速度之比等于两机主频之比

机器速度不仅与主频有关 ，还与机器周期中所含时钟周期数 以及指令周期中所含的机器周期数有关

四、CU的控制方式

产生不同微操作命令序列所用的时序控制方式

1. 同步控制方式：任一微操作均由统一基准时标的时序信号控制

（1）若采用定长的机器周期：机器周期内节拍数相同；以最长的微操作序列和最繁的微操作作为标准

（2）若采用不定长的机器周期：机器周期内 节拍数不等

（3）采用中央控制和局部控制相结合的方法：局部控制的节拍宽度与中央控制的节拍宽度一致

2. 异步控制方式

无基准时标信号

无固定的周期节拍和严格的时钟同步

这种方式的微操作时序由专门的应答线路控制

3. 联合控制方式

同步与异步相结合

4. 人工控制方式

(1) Reset

(2) 连续 和 单条 指令执行转换开关

(3) 符合停机开关